ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к правилам благоустройства

территории муниципального образования

город Горячий Ключ

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

- Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

| Объект комплексного благоустройства улично- дорожной сети | Материал верхнего слоя покрытия проезжей части | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Улицы и дороги Магистальные улицы общегородского значения: - с непрерывным движением; - с регулируемым движением | Асфальтобетон: - типов А и Б, 1 марки; - щебнемастичный; - литой тип II. Смесим для шероховатных слоев износа. То же | ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001-00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 < *> ТУ 57-184102804042596-01 То же |
| Магистральные улицы районного значения | Асфальтобетон типов Б и В, 1 марки | ГОСТ 9128-97 |
| Местного знасения: |  |  |
| - в жилой застройке | Асфальтобетон типов В, Г и Д | ГОСТ 9128-97 |
| - в производственной и коммунально-складской зонах | Асфальтобетон типов Б и В | ГОСТ 9128-97 |
| Площади Представительские, приобъективные, общественно транспортные Транспортных развязок | Асфальтобетон типов Б и В Пластбетон цветной. Штучные элементы из исскуственного или природного камня. Асфальтобетон: - типов А и Б; - щебнемастичный | ГОСТ 9128-97 ТУ 400-24-110-76 ГОСТ 9128-97 ТУ 5718-001-00011168-2000 |
| Исскуственные сооружения. Мосты, этакады, путепроводы, тоннели | Асфальтобетон: - тип Б; - щебнемастичный; | ГОСТ 9128-97 ТУ -5718-001-00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*> |
|  | - литой типов I и II. Смеси для шероховатых слоев износа. | ТУ 57-1841-02804042596-01 |

- Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

| - Объект к омплексного благоустройства | - Материал покрытия: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - тротуара | - Пешеходной зоны | - Дорожки на озелененнй территории технической зоны | - пандусов |
| - Магистральные улицы общегородского и районного значения | - Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня | - - | - Штучные элементы из искусственного или природного камня. Смеси сыпучих материалов, неукрепленные или укрепленные вяжущим |  |
| - Улицы местного значения в жилой застройке - в производственной и коммунально-складской зонах | - То же - Асфальтобетон типов Г и Д. - Цементобетон | - - - - | - - - - | - Асфальтобетон типов В, Г и Д. - Цементобетон |
| - Пешеходная улица | - Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной. | - Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной | - - |  |
| - Площади представительские, приобъективные, общественно-транспортные - Транспортных развязок | - Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной - Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д | - Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной |  |  |
| - Пешеходные переходы наземные, - Подэемные и надземные |  | - То же, что и на проезжей части или штучные элементы из искусственного или природного камня. - Асфальтобетон типов В, Г и Д. - Штучные элементы из искусственного или природного камня. |  | - Асфальтобетон типов В, Г и Д. |
| - Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | - Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д | - - | - - | - То же |

Начальник управления жизнеобеспечения

городского хозяйства администрации

муниципального образования

город Горячий Ключ								  В.Н. Черный